采购设备公示

- 采购公示内容

采购单位：厦门市计量检定测试院

采购内容：冷镜露点仪1台

公示时间：2025年11月5日至2025年11月11日

联系人：纪金龙    联系电话：0592-2699481

电子邮箱：316969432@qq.com

- 设备技术参数

| 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 冷镜露点仪 | 1 | - 露点 / 霜点范围：-30~+90℃dp；测量精度：±0.15℃，分辨率：0.01℃，重复性：±0.05℃，响应时间：±1℃/ 秒； - 传感器：分体式设计，主体材料为铝合金，镜面为镀铑铜；温度传感器为 Pt100，精度 ±0.05℃，线缆长度 3m； - 环境条件：工作温度 - 40~+95℃，湿度 < 99% RH（非冷凝）；压力 0~20bar（290psi），样气流量 0.3~1L/min（流动样气）； - 显示与操作：4.3"LCD 触控屏，图文引导式 UI，支持中英文切换，显示℃、℉、PPMV 等多类参数； - 通讯与存储：支持 USB-C、RS-232 标准 MODBUS RTU 协议；SD 卡扩展存储（最大 32GB，Fat32 文件系统）； - 输出与供电：模拟输出含 4~20mA、0~10V 等多种规格； - 功能：具备智能判断、故障自诊断提醒功能； - 配套要求：需根据客户提供的温湿度检定箱通信协议规格，完成配套软件的开发工作，确保露点仪与温湿度箱之间的通讯稳定及控制指令的准确传输，保证温湿度检定箱正常运行。 |